# ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ ПО РОБОТУ UNITREE G1 EDU ULTIMATE D

Компьютерное зрение · Исполнительная часть · Голосовой модуль

Проект unitree-g1-edu-ultimate-d · 14.07.2026

# Содержание

Содержание	2

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ: YOLO + InsightFace	4

1. Обзор проекта	5

2. Оборудование и подключение	5

Робот	5

3. Детекция объектов — YOLO	5

3.1. Архитектура пайплайна	5

3.2. Модели YOLO	5

3.3. TensorRT engine — конвертация и запуск	6

Ключевые методы класса TensorRTYoloEngine:	6

3.4. Алгоритм движения к кружке	6

3.5. Live-стрим с детекцией	7

4. Распознавание лиц — InsightFace	7

4.1. Архитектура системы	7

4.2. Модели buffalo_l	7

4.3. Регистрация лица	8

4.4. Распознавание на роботе	8

4.5. TensorRT ускорение (эксперимент)	8

4.6. Результаты тестирования	9

5. Проблемы и решения	9

6. Файловая структура	9

На роботе	9

7. Запуск систем	10

YOLO детекция (dry-run без движения)	10

YOLO детекция (real-run с движением)	10

Live-стрим с YOLO	10

Регистрация лица (на ноутбуке)	10

Распознавание лиц (на роботе)	10

8. Заключение	10

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: РУКИ, ХОДЬБА, СТАКАН И ОЛЕГ	12

1. Что входит в исполнительную часть	13

2. Полный поток выполнения	13

3. Карта функций, которые реально управляют сценарием	13

4. Порты, процессы и bridge	14

5. Ходьба и расчет движения	14

6. Подход к стакану	15

7. Руки: action и позы	15

8. Кисть Inspire E2	16

9. Follow Oleg и scripted movement	16

10. Операторский запуск	17

11. Минимальные проверки перед тестом	17

12. Текущая конфигурация, которую надо помнить	17

13. Короткая памятка по симптомам	18

14. Что менять осторожно	18

1. Архитектура	20

2. Быстрый запуск	20

3. STT: как робот слышит речь	21

4. TTS: как робот говорит	21

5. Ollama: зачем и как используется	21

6. Режим собеседника	22

7. Веб-интерфейс и готовые фразы	22

8. Интеграция с основной миссией	22

9. Диагностика	23

10. Карта файлов	23

11. Основные строки кода	23

11.1 Точка входа отдельного голосового режима	23

11.2 Запись речи и STT	24

11.3 Вызов Ollama	24

11.4 TTS-запрос и локальная обработка WAV	24

11.5 Запуск companion после миссии	24

ЧАСТЬ I

# КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ: YOLO + InsightFace

# 1. Обзор проекта

Настоящий отчёт описывает реализацию систем компьютерного зрения для робота Unitree G1 Edu Ultimate D: детекция объектов (YOLO) и распознавание лиц (InsightFace). Обе системы работают в реальном времени на роботе с использованием камеры Intel RealSense и GPU ускорения через TensorRT.

Проект разделён на две версии: V2 — доставка кружки кофе (YOLO + depth + движение), V3 — миссия с распознаванием лиц (InsightFace) и голосовым приветствием. Обе версии используют TensorRT engine для ускорения инференса на GPU робота.

# 2. Оборудование и подключение

## Робот

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | Unitree G1 Edu Ultimate D |
| Процессор | NVIDIA Jetson Orin NX (Tegra) |
| GPU | CUDA 11.4, TensorRT 8.5.2 |
| Python | 3.8 (aarch64) |
| Камера | Intel RealSense (цветная + depth) |
| SSH | unitree@192.168.1.102 (пароль: 123) |
| Проект на роботе | /home/unitree/yolo_cup_project/ |

RealSense предоставляет цветной кадр (1280x720, 30 FPS) и aligned depth frame. Depth выравнивается по цветному кадру через rs.align, что позволяет получить точную глубину в пикселях bbox. Формат depth — uint16, масштаб depth_scale определяется при инициализации камеры.

# 3. Детекция объектов — YOLO

## 3.1. Архитектура пайплайна

Основной пайплайн V2: RealSense цветной кадр → YOLO детекция → aligned depth → вычисление X/Z координат → UDP команды движения. YOLO запускается один раз на цветном кадре вместо двух IR-камер (как в V1), что значительно быстрее.

## 3.2. Модели YOLO

Используются модели YOLOv11 (Ultralytics) в формате TensorRT engine. Модели предварительно экспортированы из PyTorch (.pt) → ONNX → TensorRT FP16.

| Модель | Вход | Размер | Параметры | FPS (GPU) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yolo11n_640.engine | 640 | 7.4 MB | 2.6M | 205 | Быстрый вариант |
| yolo11n_960.engine | 960 | 8.0 MB | 2.6M | 104 | Точный вариант |
| yolo11m_640.engine | 640 | ~42 MB | 20M | ~33.7 | Средний (рабочий) |
| yolo11m_960.engine | 960 | ~42 MB | 20M | ~17.7 | Максимальная точность |

Основной рабочий режим — yolo11m.engine на входе 640 (33+ FPS). Класс детекции — 'cup' (ID 41 в COCO). Все модели поддерживают 80 классов COCO.

## 3.3. TensorRT engine — конвертация и запуск

Конвертация из PyTorch в TensorRT:

- python3 itog_v2.py --check-gpu --export-engine --pt-model ./yolo11m.pt --engine-path ./yolo11m.engine --export-img-size 640 --device cuda:0

Класс TensorRTYoloEngine (itog_v2.py) загружает .engine напрямую через tensorrt.Runtime + cuda-python. Инференс выполняется через execute_async_v2 с асинхронным копированием данных Host↔Device через CUDA streams.

### Ключевые методы класса TensorRTYoloEngine:

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| __init__ | Загрузка engine, выделение памяти на GPU (input/output buffers, CUDA stream) |
| predict_best | Letterbox → HWC→CHW → CUDA memcpy → inference → postprocess |
| _letterbox | Resize с сохранением пропорций + padding до квадрата (значение 114) |
| _postprocess | Извлечение bbox по классу cup, NMS (IoU=0.45), фильтрация по confidence |
| release | Освобождение CUDA памяти и stream |

## 3.4. Алгоритм движения к кружке

Класс YoloDepthCupDetector объединяет YOLO детекцию и depth-измерение:

- RealSense отдаёт color + aligned depth кадр

- YOLO ищет bbox для класса 'cup'

- По центру bbox берётся медианная глубина из ROI (depth_roi_ratio=0.45)

- С помощью camera intrinsics (fx, fy, ppx, ppy) вычисляются X = (u-ppx)*Z/fx, Y = (v-ppy)*Z/fy

- VelocityCommand рассчитывает vx (линейная скорость) и vyaw (углова скорость)

- Команды отправляются через UDP с TTL (таймаут 0.55с — при старой команде UDP поток шлёт нули)

- При потере кружки робот пытается довернуться в сторону последнего положения

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| --stop-distance | 0.50 м | Дистанция остановки перед кружкой |
| --max-vx | 0.35 | Максимальная линейная скорость |
| --max-vyaw | 0.32 | Максимальная угловая скорость |
| --k-yaw | 1.05 | Коэффициент пропорционального управления |
| --command-ttl | 0.55 | Время жизни команды движения (сек) |
| --conf | 0.05 | Порог confidence YOLO |
| --lost-timeout | 3.0 | Таймаут потери объекта (сек) |

## 3.5. Live-стрим с детекцией

Скрипт see_for_robot_v2.py / see_for_robot_v3.py предоставляет HTTP-сервер с MJPEG-стримом. На каждом кадре выполняется YOLO-детекция, результаты рисуются поверх изображения: bbox, класс, confidence, X/Z координаты, время инференса.

| Endpoint | Описание |
| --- | --- |
| / | HTML страница с MJPEG-стримом |
| /snapshot.jpg | Один JPEG-кадр с аннотациями |
| /stream.mjpg | Непрерывный MJPEG-стрим |

# 4. Распознавание лиц — InsightFace

## 4.1. Архитектура системы

Система распознавания лиц использует InsightFace (модель buffalo_l) для детекции (RetinaFace) и распознавания (ArcFace). Работает на CPU робота, подключается к RealSense камере, при распознавании произносит приветствие через TTS и завершается для экономии CPU.

## 4.2. Модели buffalo_l

InsightFace buffalo_l включает 5 ONNX-моделей:

| Модель | Назначение | Вход | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| det_10g.onnx | Детекция лиц (RetinaFace) | (1,3,640,640) | 16 MB |
| w600k_r50.onnx | Распознавание (ArcFace, 512-d) | (1,3,112,112) | 174 MB |
| 1k3d68.onnx | 3D ландмарки (68 точек) | (1,3,192,192) | 143 MB |
| 2d106det.onnx | 2D ландмарки (106 точек) | (1,3,192,192) | 5 MB |
| genderage.onnx | Пол и возраст | (1,3,96,96) | 1 MB |

Модели скачиваются автоматически при первом запуске insightface в ~/.insightface/models/buffalo_l/.

## 4.3. Регистрация лица

Скрипт face_register.py (работает на ноутбуке):

- Сканирует папку с фото (.jpg, .png и др.)

- Для каждого фото: детекция лица → извлечение embedding (512-d)

- Берёт фото с максимальным confidence

- Вычисляет средний (avg) embedding по всем фото

- Нормализует avg embedding

- Сохраняет в .npz: name, avg_embedding, all_embeddings, num_images

Результат: 59 фото, confidence 0.75–0.91, embedding shape (512,)

## 4.4. Распознавание на роботе

Скрипт face_recognize.py — основной рабочий вариант на CPU:

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| load_insightface() | Инициализация FaceAnalysis с buffalo_l, det_size=640 |
| RealSenseCamera | Захват цветного кадра (1280x720, 30 FPS) |
| cosine_similarity() | Сравнение embedding(detected) с avg_embedding(registered) |
| speak_text() | HTTP POST к TTS endpoint робота |

Алгоритм основного цикла:

- Загрузка зарегистрированных embeddings из .npz файла

- Инициализация insightface FaceAnalysis (CPU или CUDA)

- Запуск RealSense камеры

- Цикл: захват кадра → insightface.get(frame) → для каждого лица: cosine_similarity → если ≥ порога → TTS приветствие → завершение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| --threshold | 0.35 (по умолчанию 0.45, снижен для практического использования) |
| --det-size | 640 (или 320) |
| --cooldown | 5.0 сек между приветствиями |
| --headless | Без OpenCV окна, сохраняет кадры в файл |

## 4.5. TensorRT ускорение (эксперимент)

Реализован экспериментальный скрипт face_recognize_trt.py, который использует TensorRT engine напрямую (без insightface) для ускорения на GPU.

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| FaceDetectorTRT | Детекция лиц через det_10g.engine (вход 640x640), прямой TensorRT inference |
| FaceRecognizerTRT | Распознавание через w600k_r50.engine (вход 112x112), извлечение 512-d embedding |

Статус: TensorRT engine сконвертированы успешно, но pycuda memory management на Tegra/Python 3.8 даёт ошибки CUDA illegal memory access. Требует длительной отладки. Текущее решение — оставлена CPU-версия.

## 4.6. Результаты тестирования

| Сценарий | faces | similarity | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Фото на экране ноутбука (далеко) | 1 | 0.27–0.32 | Unknown |
| Фото на экране (ближе) | 1 | 0.44 | Почти Oleg |
| Фото на уровне камеры (50 см) | 1 | 0.54 | Oleg |
| Фото прямо перед камерой | 1 | 0.60–0.67 | Oleg |

# 5. Проблемы и решения

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| scipy несовместим с numpy | Старый scipy (1.3.3) использует np.typeDict, удалённый в numpy 1.24 | pip install "scipy>=1.7,<1.12" |
| OpenCV без GUI (headless) | На роботе нет GTK → cv2.imshow() падает | Флаг --headless — сохраняет кадры в файл |
| onnxruntime-gpu недоступен | onnxruntime-gpu не доступен для Python 3.8 aarch64 (Jetson) | Оставлена CPU-версия insightface |
| Нагрев CPU до 80°C | Постоянное выполнение face_recognize.py нагревает процессор | Скрипт завершается сразу после приветствия |
| TensorRT + pycuda | CUDA illegal memory access на Tegra/Python 3.8 | Эксперимент не завершён, оставлена CPU-версия |
| PyTorch не видит CUDA | torch.cuda.is_available() == False на роботе | Для real-run используется .engine, не .pt |

# 6. Файловая структура

## На роботе

| Файл | Описание |
| --- | --- |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V2/itog_v2.py | Основной скрипт миссии (YOLO + depth + движение) |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V2/see_for_robot_v2.py | Live-стрим с YOLO-детекцией |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V2/yolo11m.engine | TensorRT engine (640) |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/itog_v3.py | Основной скрипт V3 |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/face_recognize.py | Распознавание лиц (CPU) |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/face_recognize_trt.py | Распознавание лиц (TensorRT, эксперимент) |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/face_register.py | Регистрация лиц |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/convert_to_trt.py | Конвертация ONNX → TensorRT |
| /home/unitree/yolo_cup_project/V3/oleg_embeddings.npz | Embeddings Олега (59 фото, 512-d) |
| ~/.insightface/models/buffalo_l/ | Модели insightface (ONNX + engine) |

# 7. Запуск систем

## YOLO детекция (dry-run без движения)

- python3 -u itog_v2.py eth0 --model ./yolo11m_960.engine --img-size 960 --conf 0.05 --command-ttl 0.8 --max-time 20 --save-debug

## YOLO детекция (real-run с движением)

- nohup ~/g1_receiver_fsm801_stable.sh > g1_receiver_live.log 2>&1 &

- python3 -u itog_v2.py eth0 --real --motion-backend udp --model ./yolo11m.engine --img-size 640 --conf 0.05 --command-ttl 0.55 --stop-distance 0.50 --max-time 60

## Live-стрим с YOLO

- python3 see_for_robot_v3.py --model ./yolo11m_960.engine --img-size 960

## Регистрация лица (на ноутбуке)

- .venv_face/bin/python face_register.py --input-dir Oleg_photos/ --output oleg_embeddings.npz --name Oleg

## Распознавание лиц (на роботе)

- .venv_face/bin/python face_recognize.py --embeddings oleg_embeddings.npz --headless --debug-dir /tmp/face_debug --threshold 0.35 --tts-url http://192.168.1.102/api/audio/tts

# 8. Заключение

| Компонент | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| YOLO детекция кружки | Работает | TensorRT engine, 33+ FPS на 640 |
| Движение к кружке (UDP) | Работает | TTL 0.55с, стоп 0.50 м |
| Live-стрим с аннотациями | Работает | MJPEG HTTP-сервер |
| InsightFace (CPU) | Работает | Порог 0.35, TTS приветствие |
| InsightFace (TensorRT GPU) | Эксперимент | pycuda memory issues on Tegra |
| Конвертация моделей | Работает | 5 моделей buffalo_l → .engine |

Рекомендации по улучшению:

- Доделать TensorRT интеграцию для InsightFace или собрать onnxruntime-gpu из исходников

- Интегрировать распознавание лиц в основной скрипт V3 (itog_v3.py) перед поиском кофе

- Расширить систему на несколько человек с разными приветствиями

- Настроить Continuous mode — опционально не завершаться после приветствия

- Добавить адаптивный порог similarity в зависимости от расстояния/освещения

ЧАСТЬ II

# ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: РУКИ, ХОДЬБА, СТАКАН И ОЛЕГ

# 1. Что входит в исполнительную часть

Исполнительная часть V3 состоит из главного shell-скрипта, Python-сценария, цикла подхода к цели, отправителя скоростей, UDP-моста ходьбы, arm-player и MODBUS-управления кистью. Зрение здесь рассматривается только как источник координат X/Y/Z, а голосовые функции не являются частью этого руководства.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| run_full_delivery_mission.sh | Главный запуск. Поднимает bridge ходьбы, arm-player и запускает полный сценарий. |
| itog_v3.py | Entry point Python. Передает управление в v3_cli.main(). |
| v3_cli.py | Собирает миссию: стакан, pregrasp, захват, отход, поворот, follow Oleg, отдача. |
| v3_approach.py | Универсальный цикл подхода к цели. Используется и для стакана, и для Олега. |
| v3_motion.py | Считает vx/vy/vyaw и отправляет команды ходьбы. |
| v3_hands.py | Отправляет action руки и MODBUS-команды кисти. |
| arm_player.cfg | Описывает реальные позы суставов и action рук. |

# 2. Полный поток выполнения

- Оператор запускает ./run_full_delivery_mission.sh eth0 из папки V3.

- Скрипт убивает старые bridge/arm-player процессы и поднимает новые.

- Bridge ходьбы слушает UDP 15100, arm-player слушает UDP 15001.

- itog_v3.py создает detector, motion sender, controller и CupApproachSystem.

- Робот ищет стакан; если стакан не найден, может ехать вперед с cup-initial-search-vx.

- Когда Z до стакана меньше pregrasp-distance, робот останавливается и поднимает руку сбоку.

- После pregrasp робот продолжает финальный подход до stop-distance.

- При reached выполняется финальный подвод руки, большой палец ставится сбоку, кисть сжимается.

- Робот отходит назад, переводит руку в hold-позу и поворачивается после захвата.

- После этого система переключается на Олега и использует тот же approach_loop с другими параметрами.

# 3. Карта функций, которые реально управляют сценарием

Эта таблица нужна, чтобы быстро понимать, где искать поведение робота. Если меняется момент подъема руки, смотреть надо не в motion bridge, а в v3_approach.py и callbacks v3_cli.py.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| v3_cli.main() | Собирает всю миссию: создает detector, motion sender, controller, callbacks и запускает подход. |
| approach_loop() | Главный цикл: цель не найдена, цель потеряна, pregrasp, reached, timeout. |
| compute_command() | Превращает X/Z цели в vx/vyaw и решает, достигнута ли цель. |
| send_cup_velocity() | Отправляет скорость при подходе к стакану и параллельно ведет оценку yaw миссии. |
| prepare_left_arm_before_final_approach() | Открывает кисть, возвращает палец назад, поднимает руку в pregrasp. |
| run_left_hand_grasp_after_reached() | Финальный подвод руки, палец сбоку, сжатие, отход назад, hold-поза. |
| turn_right_after_grasp() | Поворот после захвата перед переходом к Олегу. |
| send_oleg_velocity() | Движение к Олегу и одноразовый scripted left turn во время follow. |
| report_oleg_reached() | Отдача стакана: открыть кисть и вернуть руку home. |

# 4. Порты, процессы и bridge

Python-код не двигает робота напрямую. Он отправляет UDP-команды в отдельные процессы. Поэтому строка UDP SET в логе означает только то, что Python обновил команду; физическое движение зависит от bridge, порта и режима робота.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| 15100/udp | Ходьба. Слушает motion receiver, получает JSON с vx/vy/wz. |
| 15001/udp | Руки. Слушает arm-player, получает action и возвращает ACK. |
| 6000/tcp | Кисть Inspire E2. Получает MODBUS TCP команды пальцев. |
| 15000/udp | Старый проблемный порт. В текущем сценарии лучше не использовать. |

В нормальном полном запуске порт 15100 должен слушать motion receiver, а порт 15001 — arm-player. Старые udp_cmd_vel_raw_bridge.py и g1_cmd_vel_bridge.py не должны параллельно управлять движением.

# 5. Ходьба и расчет движения

Движение к цели рассчитывается в CupApproachController.compute_command(). На вход приходит Detection3D с X_m, Y_m и Z_m. Контроллер считает ошибку по дистанции, горизонтальное смещение и угол на цель.

z_error = det.Z_m - stop_distance_m

x_error = det.X_m - target_x_m

angle_to_cup = atan2(x_error, det.Z_m)

Z_m отвечает за расстояние вперед до цели.

X_m отвечает за смещение цели влево или вправо относительно камеры.

target-x задает желаемое смещение цели в кадре, чтобы она совпала с реальной рукой.

Если угол на цель большой, vx может быть обнулен, и робот сначала поворачивается.

В текущем bridge max-linear-y = 0.00, поэтому настоящий боковой шаг отключен.

Условие reached:

Цель считается достигнутой, когда одновременно выполнены: abs(z_error) <= z_tolerance, abs(x_error) <= x_tolerance и abs(angle_to_cup) <= angle_tolerance. Если эти параметры подобраны плохо, робот может остановиться и сжать руку слишком рано.

# 6. Подход к стакану

Подход к стакану управляется вызовом CupApproachSystem.approach_loop() из v3_cli.py. Цикл ищет стакан, фильтрует detection, вызывает pregrasp, считает движение и вызывает захват при reached.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| stop-distance 0.42 | Дистанция, на которой стакан считается достигнутым. |
| z-tolerance 0.02 | Допуск по глубине, около 2 см. |
| target-x -0.08 | Желаемое смещение стакана в кадре, согласованное с боковым захватом. |
| approach-y -0.38..-0.04 | Вертикальный фильтр стакана по Y. |
| pregrasp-distance 1.00 | Дистанция, на которой заранее поднимается рука, если не переопределено в shell-скрипте. |
| cup-initial-search-vx 0.18 | Движение вперед, если стакан не найден на старте. |

Важно различать две остановки. Первая остановка происходит на pregrasp: робот останавливается, чтобы поднять руку, но это еще не захват. Вторая остановка происходит на reached: робот считает, что стакан достигнут, и запускает финальный подвод и сжатие.

# 7. Руки: action и позы

Python отправляет только имя action. Реальные суставы и траектории описаны в /home/unitree/arm_player.cfg. После изменения cfg arm-player нужно перезапускать.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| home | Возвращает руку в нулевую позу и делает release. |
| left_cup_pregrasp_high_side_20260710 | Рабочий pregrasp: рука сбоку и выше стола. |
| left_cup_finish_high_side_grasp_20260710 | Финальный подвод руки к стакану перед сжатием. |
| left_hold_wrist_only_cup_level_20260709 | Удержание после захвата: плечо ближе к home, кисть держит уровень через 6-й сустав. |

Важные суставы левой руки: Lsp поднимает плечо вперед, Lsr отводит руку в сторону, LwP задает полезный угол кисти и помогает держать стакан параллельно полу.

# 8. Кисть Inspire E2

Кисть управляется отдельно от arm-player через MODBUS TCP. Основной сценарий открывает кисть, ставит большой палец сбоку и затем отправляет массив из шести значений для сжатия.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.123.210:6000 | Адрес левой кисти Inspire E2. |
| [1000,...,1000] | Кисть открыта, большой палец назад. |
| [1000,1000,1000,1000,1000,350] | Кисть открыта, большой палец сбоку. |
| [700,650,450,650,800,350] | Текущее рабочее сжатие полного сценария. |

Если пальцы не двигаются, но рука движется, проблема обычно не в arm_player.cfg, а в доступности MODBUS TCP кисти или в процессе контроллера Inspire E2.

# 9. Follow Oleg и scripted movement

После успешного захвата сценарий переключается с цели cup на цель Oleg. Используется тот же approach_loop, но с другим detector, другим controller и другими параметрами остановки.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| post-grasp backup | После сжатия робот отходит назад 3 секунды со скоростью -0.14. |
| post-grasp turn | После отхода робот поворачивается вправо; текущий параметр — 101 градус. |
| follow-oleg-stop-distance | Дистанция остановки перед Олегом, текущий параметр — 1.00 м. |
| follow-oleg-left-turn | Во время follow Oleg может быть одноразовый scripted turn через 10 секунд. |
| report_oleg_reached | При достижении Олега раскрывает кисть и отправляет руку home. |

# 10. Операторский запуск

- Подключиться по SSH: ssh unitree@192.168.1.102, пароль 123.

- Перейти в проект: cd ~/yolo_cup_project/V3.

- Проверить настройки и порты командой ss -lunp | grep -E '15000|15001|15100' || true.

- Запустить полный сценарий: ./run_full_delivery_mission.sh eth0.

- Следить за itog_v3_events.log: стакан найден, pregrasp выполнен, reached, close_left, backup, переключение на Олега.

- После теста при необходимости остановить Ctrl+C и вернуть руку home.

# 11. Минимальные проверки перед тестом

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Порты | 15100 для ходьбы, 15001 для рук. Проверить через ss -lunp. |
| Процессы | Не должно быть старых bridge и второго itog_v3.py. |
| Action рук | Проверить наличие рабочих action через grep в /home/unitree/arm_player.cfg. |
| Рука домой | Перед опасным тестом выполнить home. |
| Кисть открыта | Перед подходом пальцы должны быть раскрыты. |
| Свободная зона | Не запускать тест рядом со столом, если проверяется новая поза руки. |

# 12. Текущая конфигурация, которую надо помнить

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| motion-backend udp | Основной сценарий отправляет ходьбу через UDP, а не напрямую через SDK. |
| udp-port 15100 | Порт ходьбы. Он должен совпадать у Python и motion receiver. |
| arm-port 15001 | Порт arm-player. Через него отправляются action рук. |
| stop-distance 0.42 | Дистанция остановки перед стаканом. |
| target-x -0.08 | Смещение стакана в кадре для бокового захвата. |
| pregrasp-distance 1.00 | Default из v3_cli.py, если не переопределен shell-скриптом. |
| post-grasp-backup 3.0s / -0.14 | Отход назад после сжатия, чтобы не опускать руку у стола. |
| post-grasp-turn 101 deg | Поворот после захвата перед поиском Олега. |
| follow-oleg-stop-distance 1.00 | Дистанция остановки перед Олегом. |
| left-first-finger-close-angle 700 | Усиленное закрытие первого пальца кисти. |

# 13. Короткая памятка по симптомам

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| UDP SET есть, робот стоит | Проверить bridge 15100, receiver, FSM и лимиты скорости. |
| moving, но не идет | Посмотреть vx/vyaw: возможно, контроллер сначала поворачивает или vx обнулен из-за большого угла. |
| Рано поднимает руку | Проверить pregrasp-distance и Z в строке Pregrasp distance reached. |
| Рано сжимает кисть | Проверить reached: stop-distance, target-x, x-tolerance, z-tolerance. |
| Arm action timeout | Проверить 15001, arm-player, наличие action в cfg и лог arm-player. |

# 14. Что менять осторожно

- stop-distance меняет момент, когда робот считает стакан достигнутым.

- target-x меняет горизонтальное совпадение стакана и реальной руки.

- pregrasp-distance меняет момент подъема руки до финального подхода.

- left_cup_pregrasp_high_side_20260710 и left_cup_finish_high_side_grasp_20260710 задают реальные траектории руки.

- left-hand-close-angle и отдельные значения пальцев меняют силу захвата.

- post-grasp-backup-s и post-grasp-backup-vx защищают руку от столкновения со столом после захвата.

ЧАСТЬ III

# ГОЛОСОВОЙ МОДУЛЬ: STT + TTS + Ollama

# 1. Архитектура

Голосовой модуль V3 состоит из записи речи (STT), генерации ответа через Ollama и озвучивания ответа через TTS робота. Главная точка входа для отдельного теста: run_voice_robot.sh. В миссии модуль запускается после доставки кофе через kuzmich_companion.py.

Поток работы построен асинхронно: слушатель микрофона не блокирует остальные процессы, а диалог запускается отдельной сессией после wake-word или в тестовом режиме после любой речи.

Микрофон → sounddevice → SpeechRecognition STT → текст → Ollama API → ответ модели → /api/audio/tts → WAV → ffmpeg EQ/усиление → динамик робота или Bluetooth

Эмоция → v3_head/nano_controller → светодиоды головы

| Узел | Файл / сервис | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Companion | kuzmich_companion.py | Асинхронный режим собеседника: слушает, вызывает Ollama, запускает TTS, управляет эмоциями. |
| STT | v3_conversation.py + sounddevice + SpeechRecognition | Запись фразы с микрофона и распознавание русского текста. |
| Ollama | ollama serve, API 127.0.0.1:11434 | LLM backend. Модель по умолчанию для тестов: gemma4:31b-cloud. |
| TTS | HTTP endpoint 127.0.0.1/api/audio/tts | Генерация WAV и проигрывание через штатный аудиосервис робота. |
| Voice Web | voice_web.py, порт 8090 | Веб-интерфейс для ручной озвучки фраз, выбора вывода, усиления и EQ. |

# 2. Быстрый запуск

Подключение к роботу и запуск отдельного голосового режима без движения:

- ssh unitree@192.168.1.102

- cd /home/unitree/yolo_cup_project/V3

- ./run_voice_robot.sh

Текущий run_voice_robot.sh запускает kuzmich_companion.py с параметрами: input-device 0, model gemma4:31b-cloud, tts-url http://127.0.0.1/api/audio/tts, tts-volume 100, tts-amplification-db 15, tts-timeout 15, answer-any-speech.

Для обычного режима можно убрать --answer-any-speech: тогда активация будет только по слову «кузьмич».

Для остановки: найти PID через ps -eo pid,args | grep kuzmich_companion.py и выполнить kill <PID>.

# 3. STT: как робот слышит речь

Запись идёт через sounddevice.InputStream. Код читает аудио чанками, ждёт превышение RMS-порога и заканчивает запись после тишины.

| Параметр | Текущее значение / смысл |
| --- | --- |
| input-device | 0 в run_voice_robot.sh |
| sample-rate | 48000 Hz для companion |
| sound-threshold | 0.015: порог начала речи по RMS |
| silence-after-speech | 0.7-1.2 секунды: сколько тишины считать концом фразы |
| STT backend | SpeechRecognition.recognize_google(language='ru-RU') |

# 4. TTS: как робот говорит

Озвучка делается через локальный HTTP API робота. Companion отправляет текст, получает WAV или track metadata, при необходимости прогоняет WAV через ffmpeg, затем проигрывает через штатный аудиосервис.

| Настройка | Что делает |
| --- | --- |
| tts-url | http://127.0.0.1/api/audio/tts — локальный endpoint TTS на роботе. |
| tts-volume | Аппаратная громкость, сейчас 100. |
| tts-amplification-db | Цифровое усиление, сейчас +15 dB. Если рвёт динамик, уменьшить. |
| V3_TTS_FFMPEG_FILTER | EQ-фильтр: highpass=f=150,equalizer=f=130:t=q:w=1.1:g=-20. |
| robot-audio-base-url | http://127.0.0.1 — загрузка/проигрывание обработанного WAV. |

# 5. Ollama: зачем и как используется

Ollama выбран как практичный LLM backend для робота: он бесплатный для локального запуска, имеет простой HTTP API, легко меняет модели и может обслуживать несколько клиентских диалогов через один процесс ollama serve.

| Причина выбора | Практический эффект |
| --- | --- |
| Бесплатный локальный runtime | Не требует платного API для базовых сценариев. |
| Единый HTTP API | Python-код вызывает 127.0.0.1:11434/api/generate без SDK-зависимости. |
| Много клиентов | Один ollama serve принимает запросы от companion, тестов и других модулей. |
| Смена модели флагом | Например: --model gemma4:31b-cloud. |
| Системный промпт | kuzmich_system_prompt.txt задаёт характер Кузьмича и контекст сыроварни. |

# 6. Режим собеседника

Основной класс KuzmichCompanion работает в бесконечном цикле. В нормальном режиме он ждёт слово «кузьмич». Если в той же фразе есть текст после wake-word, вопрос обрабатывается сразу. Если сказано только «кузьмич», робот отвечает «кузьмич слушает» и ждёт вопрос до 20 секунд.

- listen_text записывает короткое окно аудио и возвращает распознанный текст.

- Если найден wake-word или включён --answer-any-speech, создаётся session().

- session() выбирает эмоцию, отправляет текст в Ollama, получает ответ и вызывает TTS.

- После ответа голова возвращается в стандартную линию/кольцо, если порт головы доступен.

Важно: --answer-any-speech нужен только для отладки. В демо или миссии лучше использовать wake-word, иначе робот будет отвечать на случайные разговоры вокруг.

# 7. Веб-интерфейс и готовые фразы

Веб-интерфейс нужен для ручного управления голосом без запуска диалога. Он открыт на роботе на порту 8090.

- python3 voice_web.py

- http://192.168.1.102:8090/voice.html

Можно выбрать родной динамик или Bluetooth. Можно менять усиление, громкость и EQ прямо из формы.

Готовые фразы лежат в voice_phrases.json, кэш WAV — в voice_cache/.

# 8. Интеграция с основной миссией

В полном сценарии доставки кофе companion запускается после завершения доставки, когда робот уже не должен ходить. Это важно: во время режима собеседника робот остаётся на месте.

| Место | Поведение |
| --- | --- |
| run_full_delivery_mission.sh | Экспортирует EQ, запускает основной itog_v3.py с флагами миссии. |
| v3_cli.py / run_companion_after_delivery() | Останавливает отправку команд движения, произносит companion-ready фразу и запускает kuzmich_companion.py. |
| kuzmich_companion.py | Берёт системный промпт, слушает микрофон, отвечает через Ollama и TTS. |

# 9. Диагностика

| Симптом | Что проверить |
| --- | --- |
| Не слышит | Лог kuzmich_companion.runtime.log: есть ли строки KUZMICH wake heard. Проверить input-device и sound-threshold. |
| Слышит, но молчит | Есть ли строка KUZMICH <model>: '...'. Если есть — проблема TTS. Проверить tts-url, timeout, аудиосервис. |
| Ollama не отвечает | pgrep -x ollama; curl 127.0.0.1:11434/api/generate; модель указана верно. |
| Голос хрипит | Уменьшить --tts-amplification-db или сделать bass_gain менее агрессивным. |
| Слишком тихо | Проверить tts-volume, amplification_db, выход native/bluetooth и физическую громкость колонки. |
| Долгая задержка | Сократить answer_max_tokens, использовать более лёгкую модель, проверить сеть для cloud-модели. |

# 10. Карта файлов

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| run_voice_robot.sh | Запуск отдельного голосового теста STT+TTS+Ollama. |
| kuzmich_companion.py | Основная логика собеседника, TTS playback, эмоции. |
| itog_v3_core/v3_conversation.py | Общие функции STT, wake gate, запуск ollama serve. |
| kuzmich_system_prompt.txt | Системный промпт Кузьмича и контекст сыроварни. |
| voice_web.py | Веб-страница управления голосом. |
| speak_bluetooth.py | Ручная озвучка и EQ/вывод native/bluetooth. |
| requirements-voice.txt | Python-зависимости: ollama, sounddevice, SpeechRecognition. |

# 11. Основные строки кода

## 11.1 Точка входа отдельного голосового режима

Файл run_voice_robot.sh задаёт окружение звука и запускает companion из виртуального окружения:

- export V3_TTS_FFMPEG_FILTER="highpass=f=150,equalizer=f=130:t=q:w=1.1:g=-20"

- exec .venv_voice/bin/python kuzmich_companion.py --input-device 0 --model gemma4:31b-cloud --tts-url http://127.0.0.1/api/audio/tts --tts-volume 100 --tts-amplification-db 15 --tts-timeout 15

## 11.2 Запись речи и STT

Основная запись идёт через sounddevice, затем байты отправляются в SpeechRecognition:

- with sd.InputStream(samplerate=sample_rate, channels=1, dtype='float32', device=device) as stream:

- data, overflowed = stream.read(chunk_frames)

- rms = float(np.sqrt(np.mean(np.square(data))))

- recognizer = sr.Recognizer()

- audio = sr.AudioData(audio_bytes, sample_rate, 2)

- text = recognizer.recognize_google(audio, language='ru-RU')

## 11.3 Вызов Ollama

Минимальный HTTP-запрос к локальному Ollama API:

- payload = {"model": model, "prompt": user_text, "stream": False}

- request = urllib.request.Request('http://127.0.0.1:11434/api/generate', ...)

- with urllib.request.urlopen(request, timeout=120.0) as response:

- data = json.loads(response.read().decode('utf-8', errors='replace'))

- answer = str(data.get("response", "")).strip()

## 11.4 TTS-запрос и локальная обработка WAV

Companion отправляет текст в TTS endpoint, при включённом EQ просит не проигрывать сразу, а вернуть WAV/track:

- payload = {"text": text, "play": not needs_local_audio_processing}

- payload["hardware_volume"] = int(hardware_volume)

- payload["amplification_db"] = float(amplification_db)

- ffmpeg -y -i input.wav -af "$V3_TTS_FFMPEG_FILTER" output.wav

## 11.5 Запуск companion после миссии

После доставки кофе основной сценарий останавливает отправку движения и запускает отдельный процесс собеседника:

- robot_sender.stop()

- subprocess.run([str(companion_python), str(companion_script), '--tts-url', ...])